团体标准

《水产品预制菜质量管理规范》

编制说明

（征求意见稿）

2022年9月

# 工作简况

- 任务来源

近年来，随着消费升级和消费习惯的转变，国内预制菜行业迎来新的经济风口，产业发展势头迅猛，市场规模和企业数量均成快速增长态势。由于对预制菜的定义和理解不一致，不同组织对规模的理解有明显的差异：据艾媒统计数据显示，2021年我国预制菜市场规模超过3000亿元，预计2023年将超过5000亿。预制菜企业数也呈快速增长态势，据企查查数据显示，中国现存预制菜相关企业6.81万家，仅2020年新注册的预制菜相关企业就达1.25万家，同比增长9%。预制菜是经济社会发展到一定阶段的必然产物，也是未来农产品加工业重要发展方向，是实现一二三产业联动发展的有效途径，未来发展前景广阔。

国家与地方政府陆续出台了一系列政策，政策支持下，预制菜市场迎来快速发展时期，产业快速发展带来的问题开始显现：行业整体集中度较低，70%以上企业处于小、弱、散的状态；缺乏行业准入条件；产品同质化、品质差异大（如佛跳墙产品的市场价格几十到上千元不等）；标准散乱、不成体系等诸多问题，预制菜涉及原材料多、环节多、品类多，质量安全风险相对更高，任何一个环节或产品出现问题，都可能会对产业发展带来损害，打击消费信心。

为解决缺乏水产品预制菜质量管理标准导致的监管和产业发展问题，同时也为更好的指导业内各相关企业规范生产、更好地满足消费者的消费需求，为消费者创造更健康、便捷、营养、美味的水产品预制菜，制定《水产品预制菜质量管理规范》团体标准有着紧迫的必要性和重要性。因此，中国水产流通与加工协会组织中国水产科学研究院南海水产研究所、北京京睿农科科技发展有限公司、福建省水产研究所、大连工业大学等单位共同起草制定团体标准《水产品预制菜质量管理规范》。

- 起草单位

中国水产科学研究院南海水产研究所、北京京睿农科科技发展有限公司、中国水产流通与加工协会、福建省水产研究所、大连工业大学。

- 主要工作过程

起草单位接受了本标准的制定任务之后，组织多名具有水产品加工、生产和检验工作经验和能力并经过相关标准化培训的专业技术人员，组成本标准的起草小组。起草小组收集了水产品预制菜质量管理方面的相关资料，调查分析了水产品预制菜加工生产过程的工艺技术、质量控制情况等现状，根据广东鱼兴港水产有限公司、广东香良水产有限公司和广东均健冷冻食品科技有限公司等企业生产要求和相关资料设置了质量控制要素及技术参数；然后按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.5-2017《标准编写规则 第5部分：规范标准》和《中国水产流通与加工协会团体标准制定、管理办法》的要求进行本标准的起草，于2022年9月中旬完成标准征求意见稿。

# 二、标准编制原则及确定标准主要内容的论据

- 标准编制原则

1、遵循国家有关方针、政策、法规和规章。

2、格式上按照GB/T 1.1-2020和GB/T 20001.5-2017的规定进行编写。

3、从维护消费者权益，提高水产品预制菜产品质量的指导思想出发，主要对水产品预制菜的分类、生产过程管理、检验出厂、流通过程管理、召回管理、记录和文件管理等技术要素进行规定。

4、进行广泛的调查研究和必要的试验验证工作，掌握目前生产实际现状、产品的质量管理水平、生产工艺和影响产品质量的因素等。

5、密切结合我国国情，严格执行强制性国家标准，参考国家标准、行业标准，充分考虑与其它相关标准相协调。

6、本标准主要侧重于水产品预制菜的质量管理，侧重于与产品的质量安全有关的要求的规定。

- 确定标准主要内容的论据

本标准主要对水产品预制菜的分类、生产过程管理、检验出厂等进行规定，同时参考国内现行相关标准，并充分考虑与国际上通用标准以及其它标准相协调。现将有关内容说明如下：

1、适用范围

本文件规定了水产品预制菜的产品分类、生产过程管理、检验出厂、流通过程管理、产品召回管理、管理制度和人员培训、记录和文件管理。

本文件适用于经预包装的水产品预制菜的质量管理。本文件不适用于水产品罐头食品和水产品净菜。

2、术语和定义

水产品预制菜的定义为：以水产品为主要原料，配以或不配以辅料和调味品，按照标准化生产工艺，经工厂化加工制成的预包装菜肴食品。

水产品预制菜是一种半成品或成品的预包装菜肴，可包含或不包含调味包。根据其食用方式、贮运方式、主要原料和产品形式又可细分类，见表2。因为另有制定团体标准T/CAPPMA XXXX《水产品预制菜》，该标准中对水产品预制菜等术语和分类进行了规定，所以本标准直接执行T/CAPPMA XXXX《水产品预制菜》的规定。

注意，有些水产品预制菜既可以即食，也可以加热后食用。

表2 水产品预制菜产品的分类及其定义

| 分类依据 | 分类名称定义 |  | 定义 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食用方式 | 非即食 | 即热类 | 需经过加热至最佳食用温度方可食用的水产品预制菜。 | 佛跳墙、咖喱鱼蛋等 |
|  |  | 即烹类 | 配以或不配以辅料，进行烹调后可食用的水产品预制菜。 | 烤鱼、酸菜鱼等 |
|  | 即食 | 生食类 | 经过或不经过解冻，开袋后可直接食用的生制水产品预制菜。 | 金枪鱼刺生、三文鱼刺生等 |
|  |  | 熟食类 | 经过或不经过解冻，开袋后可直接食用的熟制水产品预制菜。 | 即食海参、即食武昌鱼等 |
| 贮运方式 | 冷冻类 |  | 经快速冻结后在-18℃及以下温度储存，并在-12℃及以下温度运输和销售的水产品预制菜。 | 烤鱼、酸菜鱼、佛跳墙等 |
|  | 冷藏类 |  | 经快速冷却后在0℃～10℃条件下进行储存、运输和销售的水产品预制菜。 | 咖喱鱼蛋 |
|  | 常温类 |  | 在自然常温条件下储存、运输和销售的水产品预制菜。 | 即食武昌鱼、即食凉拌海带丝、即食裙带菜等 |
| 主要原料 | 水产动物类 |  | 以动物性水产品为主要原料（动物性水产品净含量占全部配料质量首位）生产的水产品预制菜。 | 烤鱼、酸菜鱼等 |
|  | 水产植物类 |  | 以植物性水产品为主要原料（植物性水产品净含量占全部配料质量首位）生产的水产品预制菜。 | 即食凉拌海带丝、即食裙带菜等 |
| 产品形式 | 预制菜肴 |  | 便于烹饪或食用的水产品菜品。 | 烤鱼、酸菜鱼等 |
|  | 预制汤羹 |  | 便于烹饪或食用的水产品汤品、汤羹。 | 佛跳墙等 |

3、生产过程管理

本标准主要是对生产过程的基本要求（设施与设备、卫生管理）、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、运输、验收与贮存、生产过程的食品安全控制、包装、标识等进行了规定。具体如下：

（1）设施与设备

应符合GB 20941《食品安全国家标准  水产制品生产卫生规范》或GB 31654《食品安全国家标准  餐饮服务通用卫生规范》的规定。

（2）卫生管理

应符合GB 20941《食品安全国家标准  水产制品生产卫生规范》或GB 31654《食品安全国家标准  餐饮服务通用卫生规范》的规定。

（3）食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、运输、验收与贮存

① 采购

应建立原料、食品添加剂和食品相关产品的采购管理制度，采购依法取得资质的供货者生产经营的原料、食品添加剂和食品相关产品。不应采购法律、法规禁止生产经营的食品、食品添加剂及食品相关产品。

采购原料、食品添加剂和食品相关产品时，应按规定查验并留存供货者的许可资质证明复印件；对无法提供许可资质证明文件的，应当依照食品安全标准进行检验合格后方可采购。

鼓励建立固定的供货渠道，确保所采购的原料、食品添加剂及食品相关产品的质量安全。建立合格供应商档案，及时更换不符合要求的供应商。

动物性水产品原料应符合GB 2733的规定，藻类原料应符合GB 19643的规定；用于制作生食水产预制菜肴的原料应符合GB 10136的规定；已死亡的黄鳝、鳌虾、河蟹、贝类不应作为原料进行生产加工。食品添加剂应符合GB 2760的规定。食品相关产品应符合国家法律法规及相关标准的要求。

加工用水、制冰用水、解冻用水和蒸汽用水应符合GB 5749规定的要求；加工过程中所用冰的制造、破碎、运输、贮存应在卫生条件下进行；用于盛放、运输、贮存的容器应易于清洗，避免污染。

② 运输

应建立原料、食品添加剂和食品相关产品的运输管理制度。应根据原料、食品添加剂和食品相关产品的特点选择适宜的运输工具，必要时应配备保温、冷藏、冷冻、保湿等设施。

运输工具和盛装容器应保持清洁、维护良好，必要时应进行消毒。不得与有毒、有害物品同时装运，避免污染原料、食品添加剂和食品相关产品。运输中应避免原料受到日光直射和剧烈撞击，备有防雨防尘设施。

同一运输工具运输不同原料、食品添加剂和食品相关产品时，应做好分装、分离或分隔，防止交叉污染。

③ 验收

应建立原料、食品添加剂和食品相关产品的验收管理制度。

应按规定查验并留存供货者的产品合格证明文件。实行许可管理的食品相关产品还应查验供货者的许可证。对无法提供许可资质证明文件的原料和食品添加剂，应当依照食品安全标准进行检验合格后方可验收。应尽可能缩短冷冻或冷藏原辅料的验收时间，减少其温度变化。

原料、食品添加剂和食品包装材料等食品相关产品必须经过验收合格后方可使用。经验收不合格的原料、食品添加剂和食品相关产品应在指定区域与合格品分开放置并明显标记，并应及时进行退、换货等处理。原料加工前宜进行感官检验，必要时应进行实验室检验；检验发现涉及食品安全项目指标异常的，不得使用；只应使用确定适用的水产品原料。

进口原辅料应查验海关机构签发的《报关单》，需要检疫的还应查验《入境货物检验检疫证明》，标注信息应与商品信息、批次对应。在特殊公共卫生时间期间，还应按国家及相关部委的规定和要求实施证照文件查验。

④ 贮存

应建立原料、食品添加剂和食品相关产品的贮存管理制度。

原料、食品添加剂和食品相关产品的贮存设专人管理，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的原料、添加剂和食品相关产品。变质或超过保质期的原料、添加剂和食品相关产品应显著标示或者单独存放在有明确标志的场所，及时采取无害化处理、销毁等措施。原料、食品添加剂和食品相关产品应按照类别以及贮存温度、湿度和其他贮存要求进行分类贮存；贮存过程中，应与墙壁、地面保持适当距离。

仓库出货顺序应遵循先进先出的原则，必要时应根据不同原辅料的特性确定出货顺序。不得与有毒、有害物品同库贮存。

盛装食品原料、食品添加剂、直接接触食品的包装材料的包装或容器，其材质应稳定、无毒无害，不易受污染，符合卫生要求。食品原料、食品添加剂和食品包装材料等进入生产区域时应有一定的缓冲区域或外包装清洁措施，以降低污染风险。

（4）生产过程的食品安全控制

生产过程的食品安全控制应符合GB 20941《食品安全国家标准  水产制品生产卫生规范》的规定，中央厨房加工过程的食品安全控制应符合GB 31654《食品安全国家标准  餐饮服务通用卫生规范》的规定。

（5）包装、标识

应符合SC/T 3035的规定。应按同一品种、同一等级、同一规格包装，不应混装。包装应牢固、防潮、不易破损。营养标签应符合GB 28050的规定。标签上宜注明水产品净含量占产品全部配料的百分比例、产品类别和食用方式等信息。实施可追溯的产品应有可追溯标识。

4、检验出厂

① 组批

在原料及生产条件基本相同的情况下，同一天或同一班组生产的产品为一批。

② 抽样

按GB/T 30642的规定执行。

③ 产品检验

因T/CAPPMA XXXX《水产品预制菜》对产品的出厂检验和判定规则进行了规定，所以本标准规定：检验出厂的产品检验按T/CAPPMA XXXX《水产品预制菜》的规定执行。每批产品应检验合格后出厂。

5、流通过程管理

（1）贮存

贮存环境应符合卫生要求，清洁、无毒、无异味、无污染，防止虫害和有害物质的污染及其他损害。不同品种、批次、规格的产品应分别堆垛，并用垫板垫起，堆放高度以纸箱受压不变形为宜。冷冻产品贮存在冷库中，库内温度不高于-18℃，温度波动不超过2℃。冷藏产品贮存在保鲜库中，库内温度应不高于10℃。产品应先进先出。

（2）运输

国内相关标准对运输温度要求见表3。由表3可知，现行相关的食品安全国家标准对冷冻食品在运输过程中的温度要求规定不一致，如GB 31605-2020规定≤-18℃，而GB 31646-2018中规定≤-12℃，GB 19295-2021中无运输环节及其运输温度的规定，GB 2759-2015中对运输温度无明确规定。经调研，企业在运输流通过程中，很难保持冷冻产品的中心温度≤-18℃，一般能保持厢体内的温度≤-12℃。所以，本标准对运输管理的规定为：运输设备应清洁卫生，不应与有毒、有害、有异味或其他影响产品质量的物品混运，运输中防止日晒、虫害、有害物质的污染。冷冻产品在运输过程中保持厢（箱）体内温度不高于-12℃。冷藏产品在运输过程中宜保持厢（箱）体内温度在0℃～10℃。运输时产品不应落地。应严格控制冷藏、冷冻产品装卸货时间，装卸货期间产品温度升高幅度不宜超过3℃。搬运产品应轻拿轻放，严禁摔扔、撞击、挤压。

表3 相关现行国家标准对冷冻和冷藏食品运输环节的规定

| 序号 | 标准 | 相关 章条号 | 章条描述内容 | 运输中温度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 冻品 | 鲜品 |
|  | GB 31605-2020 食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范 | 5.8 运输配送 | 需冷冻的食品在运输过程中温度不应高于-18℃；需冷藏的食品在运输过程中温度为0℃～10℃。 | ≤-18℃ | 0℃~10℃ |
|  | GB 31646-2018 食品安全国家标准 速冻食品生产和经营卫生规范 | 10.3 运输 | 产品的运输设备应具备制冷能力，确保运输期间厢体内温度不高于-12℃。产品运输过程中最高温度不得高于-12℃，但装卸后应尽快降至-18℃或以下。 | ≤-12℃ | / |
|  | GB 19295-2021 食品安全国家标准 速冻面米与调制食品 | 4.2 冷链控制 | 产品的贮存、销售温度应控制在-18℃或以下，温度波动应控制在2℃以内。 | 无运输环节规定 | / |
|  | GB 2759-2015 食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料 | 4.1 运输 | 运输车辆应符合食品卫生要求，并有适当的保温设施，以保持产品应有的状态。 | 无明确温度规定 | / |
|  | GB/T 24616-2019 冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存 | 6.2.2 在途温控 | 运输设备厢体内的温度应始终保持在冷藏食品、冷冻食品要求的范围内。 应严格控制冷藏食品的装卸货时间，保证装卸货期间食品温度升高幅度不超过3℃。 | 无明确温度规定 | 无明确温度规定 |
|  | GB/T 31080-2014 水产品冷链物流服务规范 | 6.5 （运输） | 冷冻品运输期间的厢（箱）体内温度应≤-18℃，运输过程中允许升温，但应≤-15℃。冷冻品中温度为-18℃的送至目的地时，其冻品中心温度应≤-12℃。 | 厢体≤-15℃；产品≤-12℃ | 冻结点＜中心温度＜8℃ |
|  | GB/T 20575-2019 鲜、冻肉生产良好操作规范 | 10.3 运输 | 运输工具应根据产品特点配备制冷、保温等设施，运输过程中应保持适宜的温度。 | 无明确温度规定 | 无明确温度规定 |
|  | GB/T 36187-2018 冷冻鱼糜 | 7.3 运输 | 运输过程中厢（箱）体温度不应高于-15℃。 | 厢体≤-15℃ | / |
|  | GB/T 36395-2018 冷冻鱼糜加工技术规范 | 4.15 运输 | 运输过程中保持厢（箱）体温度不应高于-15℃。 | 厢体≤-15℃ | / |
|  | GB/T 31114-2014 冷冻饮品 冰淇淋 | 12 运输 | 运输车辆应符合卫生要求，短途运输应使用冷藏车，长途运输冷藏车厢温度应＜-15℃。 | 厢体≤-15℃ | / |
|  | GB/T 31119-2014 冷冻饮品 雪糕 | 12 运输 | 运输车辆应符合卫生要求，短途运输应使用冷藏车，长途运输冷藏车厢温度应＜-15℃。 | 厢体≤-15℃ | / |
|  | GB/T 31814-2015 冻扇贝 | 7.3 运输 | 应用冷藏或保温车船运输，并保持产品温度低于-15℃。 | ＜-15℃ | / |

（3）销售

销售过程应配备相应的存储、清洁消毒等设施。应建立清洁消毒计划，包括方法、频率、清洁剂/消毒剂浓度，保留相关记录。应对陈列区域设备定期进行清洁消毒，并做好记录。

产品宜单独存放、专柜销售，不应与有毒、有害物质接触。冷藏产品应在0℃～10℃展示柜内销售，冷冻产品宜在-12℃及以下冷冻展示柜内销售，定期对温度进行检查并记录。销售商有权获得品牌产品的各项证明材料，生产商应主动向销售商出示品牌产品认证证书，并发放品牌产品销售许可证；销售商可在品牌产品销售专区显著位置摆放品牌产品认证证书。互联网消费平台应真实、客观展示产品，不得使用与实际不符的虚假图片。

6、产品召回管理

GB 20941《食品安全国家标准  水产制品生产卫生规范》中规定产品召回管理为：应根据国家有关规定建立产品召回制度。当发现生产的食品不符合食品安全标准或存在其他不适于食用的情况时，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况。对被召回的食品，应当进行无害化处理或者予以销毁，防止其再次流入市场。对因标签、标识或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，应采取能保证食品安全、且便于重新销售时向消费者明示的补救措施。应合理划分记录生产批次，采用产品批号等方式进行标识，便于产品追溯。

GB 31621《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》中规定产品追溯和召回为：当发现经营的食品不符合食品安全标准时，应立即停止经营，并有效、准确地通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。应配合相关食品生产经营者和食品安全主管部门进行相关追溯和召回工作，避免或减轻危害。针对所发现的问题，食品经营者应查找各环节记录、分析问题原因并及时改进。

所以本标准对产品召回管理规定为：应符合GB 20941或GB 31621的规定。

7、管理制度和人员培训

（1）管理制度

应建立保障食品安全的管理制度。食品安全管理制度应与生产规模、工艺技术水平和水产品预制菜产品的种类特性相适应，应根据生产实际和实施经验不断完善食品安全管理制度。应配备食品安全专业技术人员、管理人员。管理人员应了解食品安全的基本原则和操作规范，能够判断潜在的危险，采取适当的预防和纠正措施，确保有效管理。

（2）人员培训

应建立食品生产相关岗位的培训制度，应当指定部门或专人负责培训管理工作，对水产品预制菜生产加工人员以及相关岗位的从业人员进行相应的食品安全知识培训。应通过培训促进各岗位从业人员遵守食品安全相关法律法规标准和执行各项食品安全管理制度的意识和责任，提高相应的知识水平。当食品安全相关法律法规及标准更新时，应及时开展培训。应根据水产品预制菜生产不同岗位的实际需求，制定和实施食品安全年度培训计划并进行考核，做好培训记录。当食品安全相关的法律法规标准更新时，应及时开展培训。应定期审核和修订培训计划，评估培训效果，并进行常规检查，以确保培训计划的有效实施。

8、记录和文件管理

水产品预制菜生产过程中的记录和文件管理应符合GB 20941的规定，经营过程中的记录和文件管理应符合GB 31621的规定。

# 三、主要试验（或验证）的分析、综合报告，技术经济论证和预期的经济效果

1、本标准主要技术参数分析

目前并无水产品预制菜质量管理规范的相关标准，相近的标准是中国饭店协会发布的团体标准T/CHA 024-2022《预制菜生产质量管理技术规范》和广东省食品协会发布的团体标准T/GDIFST《预制菜质量安全通用要求》。《预制采生产质量管理技术规范》规定了预制菜生产质量管理的术语和定义、企业基本要求、质量管理、组织管理机构、生产场所与设施、设备与维护、生产加工、产品追溯与召回、文件要求和评价与改进，适用于直接从事预制菜生产的企业。《预制菜质量安全通用要求》规定了预制菜的术语和定义、要求、生产加工过程的卫生要求、检验规则、标签、运输，适用于预制菜的生产加工或销售。本标准更加针对水产品预制菜的质量管理进行规定，对水产品预制菜的产品分类、生产过程管理、检验出厂、流通过程管理、产品召回管理、管理制度和人员培训、记录和文件管理进行了规定，更加适用于水产品预制菜的质量管理。

2、预期的作用和效益

《水产品预制菜质量管理规范》团体标准的制定和发布实施，将增强水产品预制菜生产企业和从业人员的安全规范生产意识，生产企业按标准要求进行生产，预期可取得如下经济效果：

（1）相关生产企业有了规范化生产的依据，可提高生产企业的标准化意识，避免盲目使用食品添加剂等，保障产品质量；

（2）可提高我国水产品预制菜产品的生产加工技术水平，减少次、废品的产生，从而提高成品合格率，降低生产成本，提高生产效益；

（3）为广大消费者能够吃到符合卫生安全标准和高质量的水产品预制菜产品提供技术保障，维护消费者的权益；

（4）将有助于规范市场，推进水产品预制菜产业的健康和可持续性发展，同时也为政府监管部门提供有力的技术支撑。

# 四、与国际标准的比较

本标准未采用国际标准或国外相关标准。

# 五、与有关现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准符合现行法律、法规和强制性国家标准的要求。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

# 七、贯彻标准的要求和措施建议

本标准作为推荐性的团体标准起草发布实施后，企业可规范水产品预制菜的加工生产。建议由相关政府部门引导，中国水产流通与加工协会和行业龙头企业牵头，开展本标准宣贯、关键技术培训和指导。

# 八、替代现行标准的建议

无。

# 九、主要参考文献

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2720  食品安全国家标准  味精

GB 2721  食品安全国家标准  食用盐

GB 2733  食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 4806.7  食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 10136  食品安全国家标准  动物性水产制品

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB 20941  食品安全国家标准  水产制品生产卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

GB/T 30642  食品抽样检验通用导则

GB 31621  食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

GB 31654  食品安全国家标准  餐饮服务通用卫生规范

GB/T 36193  水产品加工术语

SC/T 3035  水产品包装、标识通则

国家食品药品监督管理总局令第17号  食品经营许可管理办法

国家质量监督检验检疫总局令第123号 食品标识管理规定

中华人民共和国食品安全法

# 十、其他应予说明的事项

无。

《水产品预制菜质量管理规范》标准起草小组

2022年9月20日